Отчет №1

Лабораторная работа №1

"Исследование цветовых моделей RGB, XYZ, CMYK"

- Цель работы

Изучение принципов работы цветовых моделей RGB, XYZ, CMYK и их взаимных преобразований. Создание интерактивного приложения для визуализации и преобразования цветов между различными моделями.

- Теоретические сведения

| Цветовая модель RGB — аддитивная цветовая модель, используемая в электронных дисплеях. | Цветовая модель XYZ — модель, разработанная Международной комиссией по освещению (МКО). | Цветовая модель CMYK — субтрактивная модель, используемая в полиграфии. |
| --- | --- | --- |
| R (Red) - красный (0-255) | X - синтезированный параметр | C (Cyan) - голубой (0-100%) |
| G (Green) - зеленый (0-255) | Y - яркость (люмен) | M (Magenta) - пурпурный (0-100%) |
| B (Blue) - синий (0-255) | Z - синтезированный параметр | Y (Yellow) - желтый (0-100%) |
|  |  | K (Key/Black) - черный (0-100%) |

- Механика работы приложения

Пользователь меняет значение в ЛЮБОЙ системе (RGB/XYZ/CMYK)

↓

Проверка: if (!updating && !initializing)

↓

Преобразование введенных значений в RGB-цвет (Color.rgb(r,g,b), xyzToRgb(x,y,z), cmykToRgb(c,m,y,k))

↓

setColor(RGB-цвет)

↓ (updating = true)

updateAllDisplays() (обновление ВСЕХ систем (RGB, XYZ, CMYK) из нового RGB-цвета)

↓ (updating = false)

Цикл завершен. Ожидание нового ввода.

- Проблемы в ходе работы

При преобразованиях между цветовыми пространствами возникли следующие трудности:

- Ограничения RGB: Некоторые значения XYZ и CMYK выходят за пределы охвата RGB, что приводит к компонентам < 0 или > 1. Программа обрезает такие значения и предупреждает пользователя.

- Потери при обратных преобразованиях: Цепочка XYZ → RGB → XYZ даёт отличные от исходного значения из-за округления и обрезки.

- Несовпадение охватов: CMYK и RGB — разные модели, поэтому точное соответствие невозможно. Программа подбирает ближайший допустимый цвет.

Преобразования не являются взаимно-однозначными, и это важно учитывать при работе с цветами.

- Особенности работы

- Автоматическая синхронизация: При изменении цвета в любой модели остальные автоматически пересчитываются.

- Валидация данных: При вводе некорректных значений появляется предупреждение.

- Обработка граничных значений: При выходе за допустимые диапазоны значения обрезаются.

- Особенности реализации

- Язык программирования: Java.

- GUI фреймворк: JavaFX.

- Выводы

1. Разработано интерактивное приложение для работы с цветовыми моделями.

2. Реализованы алгоритмы взаимного преобразования RGB↔XYZ↔CMYK.

3. Обеспечена синхронизация изменений между всеми моделями.

4. Реализована обработка ошибок и граничных случаев.

5. Создан удобный пользовательский интерфейс с различными способами ввода цвета.