Отчет №1

Лабораторная работа №1

"Исследование цветовых моделей RGB, XYZ, CMYK"

- Цель работы

Изучить цветовые модели: RGB, CMYK, XYZ, переход от одной модели к другой, исследовать цветовой график МКО.

- Задача

Создать приложение, позволяющее пользователю выбирать, а затем интерактивно менять цвет, показывая при этом его составляющие в трех моделях одновременно.

- Теоретические сведения

| Цветовая модель RGB — аддитивная цветовая модель, используемая в электронных дисплеях. | Цветовая модель XYZ — модель, разработанная Международной комиссией по освещению (МКО). | Цветовая модель CMYK — субтрактивная модель, используемая в полиграфии. |
| --- | --- | --- |
| R (Red) - красный (0-255) | X - синтезированный параметр | C (Cyan) - голубой (0-100%) |
| G (Green) - зеленый (0-255) | Y - яркость (люмен) | M (Magenta) - пурпурный (0-100%) |
| B (Blue) - синий (0-255) | Z - синтезированный параметр | Y (Yellow) - желтый (0-100%) |
|  |  | K (Key/Black) - черный (0-100%) |

- Механика работы приложения

Пользователь меняет значение в любой системе (RGB/XYZ/CMYK)

↓

Проверка: if (!_is_updating)

↓

Преобразование введенных значений в RGB-цвет (_hex_to_rgb(hex_color), (r, g, b) напрямую, _cmyk_to_rgb(c, m, y, k), _xyz_to_rgb(x, y, z))

↓

Обновление preview: self.color_preview.config(bg=hex_color)

↓ (_is_updating = true)

update_all() (обновление всех систем (RGB, XYZ, CMYK) из нового RGB-цвета)

↓ (_is_updating = false)

Цикл завершен. Ожидание нового ввода.

- Проблемы в ходе работы

При преобразованиях между цветовыми пространствами возникли следующие трудности:

- Ограничения RGB: Некоторые значения XYZ за пределы охвата RGB, что приводит к компонентам < 0 или > 1. Программа обрезает такие значения и предупреждает пользователя.

- Преобразования не являются взаимно-однозначными, поэтому точное соответствие невозможно. XYZ — математическая модель, не предназначения для человеческого зрения. Программа подбирает ближайший допустимый цвет.

- Для отображения оттенков черного цвета в модели CMYK допускаются иные сочетания помимо (0, 0, 0, 1).

- Потери при обратных преобразованиях: Цепочка CMYK → RGB → CMYK даёт отличные от исходного значения из-за округления и обрезки, поэтому проводились преобразования CMYK → RGB, RGB → XYZ, оставляя исходные значения CMYK.

- Особенности работы

- Автоматическая синхронизация: При изменении цвета в любой модели остальные автоматически пересчитываются.

- Валидация данных: При вводе некорректных значений появляется предупреждение.

- Обработка граничных значений: При выходе за допустимые диапазоны значения обрезаются.

- Особенности реализации

- Язык программирования: Python с использованием tkinter.

- Выводы

1. Разработано интерактивное приложение для работы с цветовыми моделями.

2. Реализованы алгоритмы взаимного преобразования RGB↔XYZ↔CMYK.

3. Обеспечена синхронизация изменений между всеми моделями.

4. Реализована обработка ошибок и граничных случаев.

5. Создан удобный пользовательский интерфейс с различными способами ввода цвета.